Департамент образования администрации Владимирской области Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Владимирской области «Муромский промышленно – гуманитарный техникум» Методическая разработка ПМ.01 «Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования» Тема: «Монтаж и техническое обслуживание осветительных электропроводок в кабельных каналах и электрических плинтусах». Разработал: мастер производственного обучения Долженков Игорь Владимирович Меленки, 2014

## Содержание

1 Краткая аннотация проекта.

2 Вопросы, направляющие проект.

2.1 Основополагающий вопрос.

2.2 Проблемные вопросы.

2.3 Учебные вопросы.

3 План проведения проекта.

4 Презентация преподавателя для выявления представления интересов обучающихся.

5 Пример продукта проектной деятельности обучающихся.

6 Материалы по формирующему и итоговому оцениванию.

7 Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности.

8 Полезные ресурсы.

- Краткая аннотация проекта.

Проект направлен на закрепление и совершенствование знаний по теме «Монтаж и техническое обслуживание осветительных электропроводок»  для обучающихся 2 курса группы МК-24 по профессии «Мастер ЖКХ» («Электромонтажник по освещению и осветительным сетям»).

В ходе работы над проектом обучающиеся должны чётко уяснить для себя, причины возникновения дефектов при выполнении монтажа и технического обслуживания осветительных электропроводок  в кабельных каналах и электрических плинтусах. Проект рассчитан на 6 часов. Проект соответствует рабочей программе дисциплины и требованиям стандартам СПО. Позволяет обучающимся освоить содержание темы, показать умения и навыки полученные на занятиях учебной практики.     В проекте представлена учебно-производственная работа по  «Монтажу электропроводки в кабельном канале и электротехническом плинтусе».

Вопросы по проверке знаний обучающихся по теме,  критерии оценок на вопросы теоретического материала и  выполнение учебно-производственной  работы, инструкционная карта, эталонные образцы выполненного монтажа кабельных каналов.  Вопросы составлены таким образом, что позволяют мастеру производственного обучения отследить теоретический уровень подготовки обучающихся по данной теме и вместе с тем обучающиеся самостоятельно производят проверку исправности всего комплектующего оборудования. Урок обеспечен необходимым инструментом, материалами, оборудованием и дидактическими средствами обучения.

В ходе урока у обучающихся формируются ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем; ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результат своей работы; ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами  и профессиональную  компетенцию ПК 1.3 Обеспечивать эксплуатацию освещения и осветительных сетей; повышаются профессиональные навыки студентов по освоению и применению современных технологий по монтажу и эксплуатации систем освещения,  развивается их логическое и техническое  мышление.

Выработанные общие и профессиональные  компетенции могут быть использованы на уроках учебной практики (ПМ.01 Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования, УП 01. 03. Монтаж и техническое обслуживание осветительных электропроводок) и в производственной деятельности по профессии «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям».

Тема проекта: Монтаж и техническое обслуживание осветительных электропроводок  в кабельных каналах и электрических плинтусах.

Цели:

Обучающая:

- Научить  студентов грамотно выполнять монтаж электропроводки в кабельных каналах и электротехнических плинтусах.

Развивающие:

- Развивать у обучающихся навыков выбора способа прокладки проводов и кабелей,

- Развивать  логическое  мышление при выполнении электромонтажных работ,

- Формировать профессиональную самостоятельность, привычку, самоконтроль, умение планировать и организовывать собственную деятельность.

Воспитательная:

– Воспитывать ответственность за выполненную работу, аккуратность, способность работать в группе, техническую культуру и творческое отношение к труду.

Перечень учебно-производственных работ:

- разметка трасс электропроводок;

- подготовка кабельных каналов и плинтусов к монтажу;

- монтаж кабельных каналов, распаечных коробок и  плинтусов различными способами;

- прокладка кабеля в кабельном канале, распайка проводов в ответвительных коробках;

-сдача работы мастеру.

Материально-техническое оснащение урока:

Оборудование:

-   Компьютер;

-   мультимедийный проектор;

-   кабина учебная для выполнения электромонтажных работ;

-   стусло для резки кабель-канала;

-   ножовка слесарная.

инструмент:

-   нож монтерский;

-   пассатижи;

-   набор отверток;

-   бокорезы;

-   круглогубцы;

-   инструмент для снятия изоляции;

-   тестер;

-   рулетка.

Материалы:

-   кабель ВВГ 3х2,5;

-   СИЗ 2;

-   кабель-канал 25х25;

-   коробка ответвительная для кабель-канала;

-   плинтус электротехнический;

-лента изоляционная.

Технологическая документация:

-   Схема электрическая;

-   инструкционная карта;

-   критерии оценивания выполненной работы.

- Вопросы, направляющие проект.

  - Основополагающий вопрос.

Как электромонтажнику повысить квалификационный уровень?

2.2 Проблемные вопросы.

1.Как проводится аттестация электромонтажников?

2. Какие дефекты выявляются при выполнении монтажа и технического обслуживания осветительных электропроводок  в кабельных каналах и электрических плинтусах?

3. Как контролируется качество выполнения монтажа и технического обслуживания осветительных электропроводок  в кабельных каналах и электрических плинтусах?

### 2.3 Учебные вопросы.

1. Какие бывают виды дефектов выполнения монтажа и технического обслуживания осветительных электропроводок  в кабельных каналах и электрических плинтусах?

2. Как классифицируются дефекты монтажа осветительных электропроводок  в кабельных каналах и электрических плинтусах?

3. Каковы причины возникновения дефектов при выполнении монтажа осветительных электропроводок  в кабельных каналах и электрических плинтусах?

4. Какие существуют методы контроля качества монтажа осветительных электропроводок  в кабельных каналах и электрических плинтусах?

- План проведения проекта.

Работа обучающихся над проектом составляет 1 урок учебной практики (6 часов).

Этапы работы над проектом.

| № | Этапы урока | Время мин. | Деятельность мастера | Деятельность обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап | 5 | Приветствовать обучающихся, проверить: - готовность к уроку; - присутствие обучающихся; - внешний вид и санитарное состояние. Выполнить запись в журнале. | Приветствовать мастера п/о, дежурный сдает рапорт о готовности обучающихся к уроку. |
| 2 | Подготовительный этап | 10 | До обучающихся доводится тема проекта, в качестве мотивации представляется проблемная ситуация, разрешения которой является основной целью урока. | Обучающиеся слушают и анализируют. |
| 3 | Основной этап |  |  |  |
| 3.1 | Сообщить критерии оценивания работы на проекте (все результаты работы обучающихся будут заноситься в таблицу) | 10 | Вводный и текущий инструктаж | Обучающиеся слушают и анализируют. |
| 3.2 | Актуализация опорных знаний | 20 | -выявление знаний в ходе беседы -проводится тестирование (после выполнения задания выдается эталон правильных ответов для самопроверки) | Ответить на заданные вопросы. |
| 3.3 | Работа в подгруппах по 3 человека | 10 |  | разработка презентационных материалов и написание докладов к презентации |
| 3.4 | Презентация проекта | 20 | Практический показ приемов выполнения монтажа и технического обслуживания осветительных электропроводок в кабельных каналах и электрических плинтусах | Заслушать объяснения, пронаблюдать за работой мастера производственного обучения. |
| 3.5 | Повторение правил безопасности труда на рабочем месте при выполнении монтажа и технического обслуживания осветительных электропроводок в кабельных каналах и электрических плинтусах | 10 | Проверка организации рабочего места | Обучающиеся слушают и анализируют |
| 3.6 | Выдача практического задания для самостоятельного выполнения обучающимися на рабочих местах | 5 | Проверка правильности использования инструмента и оборудования | Получение практического задания |
| 3.7 | Самостоятельная работа обучающихся | 200 | Обход рабочих мест с целью оказания помощи слабоуспевающим обучающимся |  |
| 4 | Заключительный этап |  |  |  |
| 4.1 | Обобщение знаний по теме мастером п/о | 20 | Приемка и оценка контрольных образцов. | Выслушать комментарии мастера производственного обучения по итогам за урок. |
| 4.2 | Рефлексия (самоанализ и самооценка выполненной работы обучающимися) | 25 | Проверка качества конечного результата труда | Анализ ошибок, допущенных во время урока |
| 4.3 | Заполнение оценочной ведомости | 5 | Подведение итогов и объявление оценок | Принять к сведению результат своего труда. |
| 5 | Постпроектный |  |  |  |
| 5.1 | Подведение итогов работы, анализ результатов | 10 | Демонстрация лучших работ обучающихся | Выслушать обобщение, принять к сведению |

- Презентация преподавателя для выявления представления интересов обучающихся.

Урок начинается с  проверки  подготовленности к уроку.

Вопрос: Что вы знаете, что запомнили из уроков теоретического обучения по дисциплинам «общая технология электромонтажных работ» и «электротехника» о монтаже осветительных электропроводок?

Все электромонтажные работы, выполняемые на действующих электроустановках, производятся в подгруппах.

Подгруппа состоит из 2-х человек.

Сейчас каждая подгруппа берет карточку, в каждой карточке по 2 вопроса. На подготовку отводится 20 минут, а затем каждая подгруппа отвечает на вопросы.  Все остальные внимательно слушают и дополняют, если ответ не полный, остальным предоставляется возможность набрать  себе дополнительные баллы. За правильные ответы по каждой  карточке можете набрать 10 баллов. Если же  ответы не полные с вас снимаются баллы, согласно критериям оценок, которые лежат перед вами. А остальные  подгруппы,  дополняя ответы отвечающей бригады, набирает в свою копилку дополнительные баллы. И так, мы прослушали ответы, вспомнили вопросы по  всем видам электропроводок. Подумайте и ответьте, какие электропроводки наиболее просты, дешевы, чаще всего применяются, выглядят эстетично, просты в обслуживании? Нам в техникуме нужно выполнить монтаж электропроводки в компьютерном классе, какой вид проводки вы выберете?

Правильно, электропроводки в кабельных каналах и электротехнических плинтусах в современном строительстве наиболее часто используются.

Сегодняшний урок учебной практики посвящен приобретению компетенций электромонтажника  по монтажу электропроводки в кабельных каналах и электротехнических плинтусах.

Переходим к  разбору и освоению практических навыков урока: «Монтаж и техническое обслуживание осветительных электропроводок». Сегодня разберем технологию монтажа кабеля ВВГ 3х1,5 в кабель-каналах и электротехнических плинтусах.

Если мы посмотрим квалификационную характеристику электромонтажника по освещению и осветительным сетям, то увидим, что основными компетенциями, которыми должен обладать этот специалист – это монтаж осветительных электропроводок.  Требования, предъявляемые к качеству, безопасности и эстетичности выполняемых электромонтажных работ возрастает с каждым днем. Монтаж электрооборудования сегодня должен быть простым, не требующим дополнительных трудозатрат, качественным и красивым. С каждым днем осваиваются все новые технологии монтажа кабеля. Одним из простых, надежных и не требующих больших трудозатрат является современная технология монтажа кабеля в кабельных каналах и электротехнических плинтусах. По способу монтажа эти виды электропроводок похожи, поэтому разберем на примере прокладки кабеля ВВГ 3х1,5 в кабельных каналах фирмы ЭКФ.

Перед вами лежит инструкционная карта «Монтаж кабеля в кабельных каналах», где расписан порядок выполнения электромонтажных работ.

С чего начинаем?

(Показ и рассказ осуществляется мастером п/о)

Выполняем разметку трассы электропроводки, не забываем, что прокладка кабеля производится на расстоянии 200 мм от потолка. Разметку выполняем с помощь шнура и рулетки. Натянув шнур,  произвели разметку. Определили, где будет установлена розетка, выключатель, где и сколько необходимо установить распаечных коробок. Разметку вы выполняли на предыдущем уроке, а сегодня вы только закрепляете эту тему.

После разметки приступаем к заготовке кабель-каналов. Для прокладки нашего кабеля выбираем кабель-канал  размером 25х25 мм.  По выполненной разметке определяем: сколько потребуется целых каналов, и какой длины нужно отрезать недостающие отрезки. Резку кабельных каналов производим на приспособлении для резки кабель-канала, оно называется  стусло. На нем можно отрезать канал под любым углом, не размечая.

После заготовки выполняем сверление отверстий под крепеж кабель-каналов. Обратите внимание, на внутренней стороне кабель-канала имеются отверстия под крепеж. Приложив кабель-канал к стене, размечаем места сверления отверстий в стене. Сверление отверстий выполняем с помощью перфоратора, диаметр сверла 4 мм, т.к. пластмассовый дюбель, который будем забивать – 4 мм. Затем забиваем дюбеля в готовые отверстия и крепим кабель-канал на стене с помощью саморезов.  Обращаю внимание: при выборе крепежа нужно учитывать, какого размера ваш кабель-канал, какой кабель будет уложен в лоток, насколько жгут будет  тяжелым, от этого зависит выбор диаметра дюбеля и самореза или шурупа. В нашем случае выбираем дюбель диаметром 4 мм, саморез 3 мм. Чем тяжелее кабель, тем большего диаметра потребуется дюбель. Места стыков закрываем специальными стыковочными элементами. Для стыкования кабель-канала в углах применяем внутренние или внешние углы. Распаячные коробки выпускают различных  типоразмеров, выбираем коробку,  соответствующую размерам нашего кабель-канала 60х60 мм.

После монтажа кабель-канала приступаем к укладке кабеля. В лоток будем укладывать две жилы кабеля, чтобы они хорошо легли в канале,  соединим их в жгут с помощью хомутов  пластмассовых длиной 50 мм. В распаячную  коробку заводим кабель, оставляя концы длиной 100 мм, для соединения с помощью средств изоляции. По окончанию монтажа кабеля закрываем лоток крышкой. Работу сдаем мастеру. В конце урока каждая подгруппа сдает работу мастеру. Она должна выглядеть таким образом.

Закрепим материал вводного инструктажа повторением инструкций по технике безопасности:

-требования предъявляемые к перфоратору;

-требования к инструменту: отвертке, пассатижам, бокорезам;

-поведение обучающихся в мастерской при выполнении электромонтажных работ.

Сейчас подгруппа №1 попробуют выполнить следующие операции:

- резку кабель-канала на приспособлении. Нужно отрезать кабель-канал под прямым углом и под углом  90 градусов и под углом 45 градусов.

Подгруппа №2

- сверление отверстия перфоратором с установкой дюбеля.

Подгруппа №3, подгруппа №6

- крепление кабель-канала к стене с помощью саморезов,

Подгруппа №4, подгруппа №5

- распаять провода в коробке.

Приступаем к выполнению работы по монтажу кабеля в кабель-канале. Выполнение работы производите  согласно инструкционной карте. На выполнение отводится 200 минут. При выполнении работы сверяйтесь с критериями оценки, где указаны ошибки и нарушения технологии, которые можно совершить, давайте разберем их.

Напоминаю, какие работы необходимо будет выполнить на уроке.

Напоминаю  о соблюдении правил ТБ при выполнении самостоятельной работы на уроке.

- правила безопасной эксплуатации  перфоратором,

- правила пользования ножом при снятии изоляции,

- правила эксплуатации инструментом электромонтажника.

Текущее инструктирование, отработка профессиональных навыков.

1. Целевые обходы рабочих мест.

Контроль за выполнением учащимися учебно-производственных работ, приобретение ими профессиональных навыков по:

- соблюдению техники безопасности учащимися;

- организации рабочего места обучающегося;

- разметки трассы  электропроводки;

- подготовки кабельных каналов и плинтусов к монтажу;

- резки кабель-каналов;

- сверлению отверстий перфоратором;

- монтажу кабельных каналов, распаечных коробок и  плинтусов;

- прокладки кабеля в кабельном канале;

- распайки проводов в ответвительных коробках;

- использованию технической и технологической документации.

2. Индивидуальное инструктирование и дополнительный показ приемов выполнения работ со  слабоуспевающими учащимися, отработка совместно с  ними операций вызывающих затруднение.

3. Индивидуальный опрос обучающихся в ходе работы.

- Пример продукта проектной деятельности обучающихся.

1. Какие бывают виды дефектов при выполнении монтажа и технического обслуживания осветительных электропроводок  в кабельных каналах и электрических плинтусах?

2. Как классифицируются дефекты при выполнении монтажа и технического обслуживания осветительных электропроводок  в кабельных каналах и электрических плинтусах?

3. Каковы причины возникновения дефектов при выполнении монтажа и технического обслуживания осветительных электропроводок  в кабельных каналах и электрических плинтусах?

4. Какие существуют методы контроля качества при выполнении монтажа и технического обслуживания осветительных электропроводок  в кабельных каналах и электрических плинтусах?

- Материалы по формирующему и итоговому оцениванию.

Называю лучшее выполнение учебно-производственной  работы.

Делаю анализ причин, вызвавших затруднения при отработке компетенций.

Называю обучающихся,  не справившихся с работой.

Подвожу  итоги  знаний теоретического материала по теме сегодняшнего урока:

Подгруппа №1 набрала –     баллов,

Подгруппа №2 набрала -     баллов,

Подгруппа №3 набрала -      баллов,

Подгруппа №4 набрала -      баллов,

Подгруппа №5 набрала -      баллов,

Подгруппа №6 набрала -      баллов,

Даю оценку освоенным профессиональным компетенциям обучающихся по теме урока.

Подвожу  итоги  выполнения учебно-производственной работы «Монтаж кабеля в кабель-канале»:

Подгруппа №1 набрала –     баллов,

Подгруппа №2 набрала -     баллов,

Подгруппа №3 набрала -      баллов,

Подгруппа №4 набрала -      баллов,

Подгруппа №5 набрала -      баллов,

Подгруппа №6 набрала -      баллов.

Итоговое тестирование обучающихся.

Оценочная ведомость.

Обобщаю соблюдение  охраны труда на уроке. Подвожу итоги урока, выставляю оценки.

- Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности.

Учебный элемент по теме.

Наименование: Дефекты монтажа и технического обслуживания осветительных электропроводок и причины их возникновения.

Цели занятия: изучив данный элемент, вы будете знать основные дефекты монтажа и технического обслуживания осветительных электропроводок, причины их возникновения.

Основные понятия

К дефектам монтажа и технического обслуживания осветительных электропроводок относятся отклонения от установленных норм и требований к размерам, форме и свойствам осветительных электропроводок, которые уменьшают прочность и надежность и могут привести к разрушению конструкции. Дефекты делятся на внешние и внутренние.

Внешние дефекты: подрезы кабель-канала, излишнее снятие изоляции, трещины, кабель-канал закреплён не по уровню к контрольной линии.

Внутренние дефекты выявляются ультразвуковым контролем, проверка индикатором, проверка тестером, визуальная: подрезы электрического кабеля и внутренние трещины не входящие на поверхность.

Причины появления: низкая квалификация электромонтажника, завышена скорость монтажа.

- Полезные ресурсы.

Печатные издания.

Основные источники:

- Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ - М.: Издательский центр «Академия», 2009.

- Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике - М.: Издательский центр «Академия», 2009.

Дополнительные источники:

- Москаленко В.В. Справочник электромонтёра- М.: Издательский центр «Академия», 2008.

- Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда в строительстве - М.: Издательский центр «Академия», 2010.

- Эксплуатация, ремонт и обслуживание зданий и сооружений: учебное пособие / СИ. Рощина, В.И. Воронов, В.Ю.: Изд-во ВлГУ, 2005.

ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНОК

урока производственного обучения

монтаж кабеля ВВГ в кабель-канале 25х25 мм.

100 баллов

| № п/п | № подгруппы | Организация раб. места | Соблюдение ТБ | Норма времени 200 минут | Разметка трассы эл. проводок. | резка кабель-каналов | Сверление отверстий | распайка кабеля в распаечной коробке | оконцевание кабеля | монтаж кабельных каналов и распаечных коробок | количество баллов | Оценка за т/о | Оценка за урок в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество баллов |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 100 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Инструкционная карта

| Тема: Монтаж и техническое обслуживание осветительных электропроводок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Виды учебно-производственных работ: - разметка трасс электропроводок, - подготовка кабельных каналов и плинтусов к монтажу, -сверление отверстий, - монтаж кабельных каналов, распаечных коробок и плинтусов различными способами, - прокладка кабеля в кабельном канале, распайка проводов в ответвительных коробках |  | Инструмент и приспособления: нож монтерский; пассатижи; набор отверток; бокорезы; круглогубцы, инструмент для снятия изоляции, тестер, рулетка, кабина учебная для выполнения электромонтажных работ; стусло для резки кабель-канала, ножовка слесарная. Требования: разметка должна быть нанесена четко, чтобы линии были видны как во время работы, так и во время монтажа. Дюбель должен входить в отверстие плотно с натягом, кабель-канал закреплен прочно точно по линии разметки. |  |
| эскизы и наимено-вание упражнений | инструктивные указания и пояснения | эскизы и наимено-вание упражнений | инструктивные указания и пояснения |
| разметка трассы электропроводки | расстояние от потолка до места установки кабель-канала – не менее 200 мм. расстояние между отверстиями под крепление кабель-канала - 465 мм, или разметить по месту, приложив кабель канал к стене. | монтаж распаечных коробок | установить ответвительную коробку по разметке, так чтобы совпадали отверстия с установленными дюбелями, закрепить коробку на два самореза. |
| резка кабель-канала | -разметить длину отрезаемого участка с помощью рулетки. уложить кабель-канал в стусло, закрепить и резать в приспособлении по направляющей. | прокладка кабеля в кабельном канале | уложить две жилы кабель ВВГ3х1,5 в кабель-канале, выравнивая по длине, сформировать жгут, накладывая хомуты через каждые 600 мм. |
| сверление отверстий, установка пластмассовых дюбелей | отверстие сверлить по разметке с применением перфоратора, диаметр бура 4 мм, забить дюбель 4 мм в просверленные отверстия | распайка проводов в ответвительных коробках | завести концы кабеля в ответви-тельную коробку, отрезать, оставляя концы длиной 100 мм, зачистить концы проводов на длину 25 мм, завести в СИЗ и произвести закручи-вание не менее, чем на 4 витка. |
| монтаж кабельных каналов | приложить кабель-канал поверх установленных дюбелей, так чтобы совпадали отверстие в кабель-канале с установленным дюбелем, закрепить с помощью самореза 3х25 мм |  |  |

Оценочная  ведомость заполняется мастером производственного обучения

| №п/п | Ф.И. О. учащихся | Устные ответы | Тестовое задание | Работа над проектом | Практическое задание | Соблюдение правил Т.Б. | Организация рабочего места | Самостоятельная работа учащихся | Итоговая оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

урока производственного обучения

монтаж кабеля ВВГ в кабель-канале 25х25 мм.

|  | максимальное кол-во баллов | за что снимаются баллы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Соблюдение ТБ | Без замечаний 10 баллов | Инструмент используется не по назначению - 2 балла | Использование неисправного инструмента - 5 баллов |
| Организация рабочего места | Без замечаний баллов 10 баллов | Инструмент расположен с нарушением требований- 3 балла | На рабочем месте имеется лишний инструмент- 2 балла |
| Норма времени | Уложился в норму10 баллов | Выполнил с запозданием на 10 мин - 2 балла | Выполнил с запозданием на 20 мин - 4 балла |
| Разметка трассы электропроводки проводки | Разметка трассы электропроводки проводки выполнена грамотно10 баллов | Линии размечены не четко – 2 балла | Нет разметки мест сверления отверстий под кабель-канал - 4 балла |
| Резка кабель-каналов | Без замечаний10 баллов | Не зачищены места реза кабель-каналов - 1 балл | Резка углов не соответствует 90 градусам - 3 балла |
| Сверление отверстий в стене | Без замечаний10 баллов | Смещение отверстий под крепление кабель-канала - 2 балла | При выполнении сверления отверстие разбито, нарушена технология сверления – 4 балла |
| Оконцевание кабеля | Провода зачищены правильно10 баллов | Не зачищены концы проводов - 3 балла | Провода зачищены на большую длину -3 балла |
| Распайка кабеля в распаечной коробке | Соединение выполнено правильно15 баллов | Не достаточно зажаты конец кабеля СИЗом - 3 балла | Конец провода введен не до конца, имеется опасность его выпадения из гнезда - 4 балла |
| Монтаж кабельных каналов | Без замечаний 15 баллов | Канал недостаточно затянут - 2 балла | Отверстия не совпадают - 3 балла |

#### КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

теоретических знаний

урока производственного обучения

монтаж кабеля ВВГ в кабель-канале 25х25 мм.

|  | Вопрос |  | Максимальное количество баллов |  | За что снимаются и начисляются баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Назовите способы прокладки кабеля. |  | 9 |  | Начисляется 1 балл за каждый правильно названный вид проводки |
| 22 | Какая электроустановка называется действующей? |  | 1 |  |  |
| 33 | В чем преимущества прокладки кабеля открытой проводки в кабель-канале? |  | 9 |  | Начисляется 1 балл за каждое правильно названное преимущество и недостатки |
| 44 | Можно ли встраивать блок розеток в кабель-канал? |  | 1 |  |  |
| 55 | Из каких материалов изготавливаются кабельные каналы? |  | 5 |  | Не полный ответ -2 балла |
| 66 | Чем отличается проводка в кабель-каналах от проводки в электротехнических плинтусах? |  | 5 |  | Не полный ответ – 2 балла |
| 77 | Как крепится кабель-канал к стене (деревянной, кирпичной, бетонной)? Расскажите последовательность выполнения монтажа. |  | 9 |  | Начисляются баллы: -крепление к бетонной и кирпичной стене -2 балла -крепление к деревянной стене -2 б., -последовательность крепления -5 б. Снимаются: -не полный ответ – 1 балл |
| 88 | Можно ли производить распайку кабеля в кабель-канале? |  | 1 |  |  |
| 99 | Расскажите каким образом Вы будите соединять кабель-канал и плинтус в углах комнаты и между собой? |  | 5 |  | Снимаются: -не названы соединительные элементы – 2 балла -нарушена последовательность монтажа-1 балл |
| 110 | Расскажите, каким образом Вы будите соединять кабель-канал и плинтус вокруг колонны? |  | 5 |  | Снимаются: -не названы соединительные элементы – 2 балла -нарушена последовательность монтажа-1 балл |
| 111 | Как крепится кабель в кабель-канале? |  | 1 |  |  |
| 112 | Назовите электроинструмент, необходимый для выполнения электромонтажных работ по прокладке кабеля. Требования, предъявляемые к инструменту. |  | 9 |  | Начисляются баллы: - за каждый правильно названный инструмент -0,5 балла - каждое правильно названное требование -1 балл |
| № |  | Вопрос |  | Эталон ответа |  |
| 1 |  | Назовите способы прокладки кабеля. |  | Прокладку кабеля можно выполнять открытой и скрытой электропроводкой. К скрытым электропроводкам относятся: -скрытая электропроводка по сгораемому основанию, - скрытая электропроводка по несгораемому основанию, К открытым электропроводкам относятся: -электропроводка в кабельных канала, -электропроводка в электротехнических плинтусах, -электропроводка в пластмассовых трубах, -электропроводка в стальных трубах, -электропроводка в перфорированных лотках, -тросовая электропроводка, -электропроводка по роликам, -кабели с креплением накладными скобами. |  |
|  |  | Какая электроустановка называется действующей? |  | Электроустановка называется действующей, если на нее в любое время может быть подано напряжение. |  |
| 2 |  | В чем преимущества прокладки кабеля открытой проводки в кабель-канале? |  | Электропроводка в кабель-каналах дешевле, чем скрытая, надежнее и проще в обслуживании. При повреждении кабеля в скрытой электропроводке сложно определить место повреждения, и, кроме того, при замене поврежденного участка необходимо вскрывать слой штукатурки, выдалбливать поврежденный участок, а затем снова штукатурить. А для ремонта электропроводки в кабель-канале достаточно открыть крышку вырезать поврежденный участок кабеля и заменить на новый. |  |
|  |  | Можно ли встраивать блок розеток в кабель-канал? |  | Можно, если кабель-канал соответствует размерам блока розеток, выпускаемым промышленностью. |  |
| 3 |  | Из каких материалов изготавливаются кабельные каналы? |  | Кабельные каналы, электротехнические плинтусы изготавливаются из самозатухающего ПВХ или полипропилена. Основное преимущество -организация надежного комплекса электропроводки, исключающая возможность возникновения короткого замыкания и распространения пламени по кабель-каналу и плинтусу. |  |
|  |  | Чем отличается проводка в кабель-каналах от проводки в электротехнических плинтусах? |  | Кабель-канал монтируется на стену на расстоянии 200 мм от потолка, применяют в общественных зданиях, производственных помещениях. Плинтус электротехнический монтируют вместо обычного строительного плинтуса по полу, как правило, в него встраивают блок розеток. Такой способ монтажа кабеля выполняют в офисах, жилых помещениях. |  |
| 4 |  | Как крепится кабель-канал к стене (деревянной, кирпичной, бетонной)? Расскажите последовательность выполнения монтажа. |  | Кабель-канал и электротехнический плинтус выпускается разных профилей длиной 2,2 метра. В готовом изделии имеется 6 отверстий под крепеж. При укладки кабель-канала на деревянное основание крепеж производят на гвозди или шурупы, - при укладке по бетону или кирпичу сначала выполняют сверление отверстий под пластмассовые дюбеля по разметке, забивают дюбеля, затем крепят кабель-канал с помощь. саморезов или шурупов. |  |
|  |  | Можно ли производить распайку кабеля в кабель-канале? |  | Можно, если позволяет пространство кабель-канала. |  |
| 5 |  | Расскажите, каким образом Вы будите соединять кабель-канал и плинтус в углах комнаты и между собой? |  | Для соединения кабель-каналов и плинтусов между собой предусматриваются стыковочные элементы, для соединения угловых стыков имеются внутренние углы, изготовленные из ПХВ на все типоразмеры кабель-каналов. |  |
| 6 |  | Расскажите, каким образом Вы будите соединять кабель-канал и плинтус вокруг колонны? |  | Для прокладки кабель-каналов и плинтусов вокруг выступающих элементов здания (колонна) промышленность выпускает комплектующие угловые элементы – это внутренние и внешние углы, их подбирают в зависимости от профиля кабель-канала и плинтуса. |  |
|  |  | Как крепится кабель в кабель-канале? |  | Кабель внутри кабель-канала не крепится, прокладывается с небольшим натягом и закрывается крышкой. Если в кабель-канале укладывается несколько жил кабеля, то с помощью хомутов электротехнических формируется жгут, крепеж не производится, закрывается крышкой. |  |
| 7 |  | Назовите электроинструмент, необходимый для выполнения электромонтажных работ по прокладке кабеля. Требования, предъявляемые к инструменту. |  | Инструмент: - нож монтерский; - пассатижи; - набор отверток; - бокорезы; - круглогубцы, - инструмент для снятия изоляции, - тестер, - рулетка. - стусло для резки кабель-канала, - ножовка слесарная. Требования: инструмент должен быть исправен, электроинструмент должен быть с изолированными ручками, режущая часть инструмента должна быть заточена, без сколов, заусенец и |  |

Схема электрическая