План – конспект занятия по технологии с использованием ИКТ.

Класс 8

Школа № 36                                                         Учитель: Николаева Л.С.

Г.Владимир.

План – конспект

занятия по технологии с использованием ИКТ.

Класс: 8.

Тема: Конструирование легкого платья.

Практическая работа: Изготовление выкройки.

Форма занятия: Интегрированная.

Тип занятия: Комбинированный.

Обучающие задачи:

По «Технологии» - дать учащимся информацию о профессиях моды;  научить изготовлению выкроек по журналам моделей.

По «Информационным технологиям: ознакомить учащихся с компьютерным журналом моделей, научить корректировке мерок, распечатке выкроек на принтере; показать значимость автоматизации рутинных операций и,  тем самым , способствовать подготовке учащихся к трудовой деятельности в условиях современного автоматизированного производства.

Оснащение урока: журналы мод «Бурда», калька, карандаши, ножницы, компьютер, принтер, мультимедиа – проектор, экран, компьютерные журналы моделей, фотографии компьютизированных  рабочих мест швейной фабрики.

Основные понятия: выкройка, лекала, обмеловка, контрольные и поперечные метки, технический рисунок, конструкция  модели.

Методы проведения занятия: общий – диалогического изложения; преподавания – объяснительный, инструктивный, личностно-ориентированный; учения: частично-поисковый, практический.

Ход урока.

- Организационный момент.

- Повторение изученного материала.

Вопросы учащимся

2.1. Какая мерка является главной при построении конструкции платья?.

2.2  Какая мерка является главной при построении конструкции юбки?.

2.3. Как  вы изготавливали выкройки фартука, сорочки, юбки?.

3.  Освоение нового материала  по «Технологии».

Создание модной одежды – одна из престижных областей, с которой мечтают связать свою жизнь многие молодые люди. Сегодня среди молодежи весьма престижны профессии манекенщицы и модельера, но это лишь вершина айсберга современной индустрии моды .Во многом прав известный художник и историк моды Александр Васильев, утверждая, что «мода – это бизнес». Это не художественное творчество. Мода – это создать и продать. Этот бизнес требует слаженной работы представителей многих профессий: художников, конструкторов, текстильщиков, технологов, химиков, обувщиков, врачей – гигиенистов, искусствоведов. Спектр профессий, имеющих прямое отношение  к миру  моды, очень велик.

Сегодня мы поговорим о профессиях художник – модельер и конструктор.

Работа художника – модельера заключается в создании новых моделей одежды, обуви, головных уборов, аксессуаров – всего того, что вместе создает костюм. Модельер должен обладать развитым художественным вкусом  и обширными знаниями по истории костюма и художественных стилей, разбираться в явлениях мировой культуры. Модельера часто называют кутюрье, дизайнером, стилистом. Однако есть разница в работе представителей этих профессий.

Кутюрье создает коллекции уникальных моделей одежды, которые выполняются вручную в домах высокой моды.

Само название дизайнер (от английского "industrial design") указывает на проектирование изделий промышленными методами. Дизайн это чувство стиля плюс инженерные знания, сплав искусства и ремесла. Дизайнера иначе можно назвать художником - конструктором или художником -технологом.

Специалиста, способного помочь потребителю грамотно, в рамках единого стиля подобрать гардероб из моделей разных марок, выбрать прическу и макияж, называют стилистом.

Визажист- мастер по созданию художественного образа модели с использованием средств макияжа.

Основная задача конструктора - разработка чертежа конструкции модели и подготовка выкроек и лекал.

В роли конструктора мы в какой-то степени с вами побывали, создавая выкройки фартука, сорочки, юбки для себя. Процесс этот достаточно трудоемок, особенно разработка моделей сложной конструкции.

При пошиве одежды в домашних условиях можно воспользоваться готовыми супервыкройками, данными в приложении к журналу моделей, например, журналу издательского дома "Бурда".

Как работать с выкройками? Сначала нужно максимально точно свой размер по таблице, сравнив свои мерки с данными таблицы размеров журнала.

Главное правило: для изделий плечевой группы основной меркой является обхват груди, для поясной - обхват бёдер. Так как каждая выкройка дана для нескольких размеров и контуры расположены параллельно, то можно легко перейти с одного размера на другой, например, если обхват груди соответствует размеру 38, а обхват талии- размеру 40.

В инструкции к каждой модели в рамке с уменьшенным чертежом деталей выкройки буквой немецкого алфавита обозначен лист супервыкроек, на котором находится выкройка данной модели (А-Н), назван цвет контура выкройки, приведены номера деталей выкройки, даны размеры и конфигурация контуров выкройки для них.

Номера деталей нужной вам выкройки вы найдете на полях указанного листа супервыкроек - они имеют тот же цвет, что и контуры выкройки.

Детали выкройки лучше переснять на кальку.

Не забудьте перевести на бумагу также все надписи и нужную разметку. Сравните детали переснятой выкройки с деталями уменьшенного чертежа выкройки.

Практическая работа.

Изготовление выкроек по выбранным с журналов моделям.

4. Освоение нового материала по "Информационным технологиям"

В производственных условиях на помощь конструкторам давно пришли компьютеры.

Теперь размножение лекал, раскладка деталей выкройки на ткани выполняется на компьютере, а участок изготовления обмеловок автоматизирован. (Демонстрация фотографий).

Современное ноу-хау: компьютерный журнал моделей позволяет эффективно использовать современные достижения информационных технологий в области пошива одежды для себя. При просмотре данного журнала можно выделить внешний вид понравившейся вам модели в укрупненном виде на мониторе, изучить технический рисунок, конструкцию модели, ознакомиться с технологией ее пошива. Вы можете распечатать все выкройки или отдельные из них на принтере, при этом предварительно скорректировав мерки на мониторе по своим измерениям.

# ПЛАТЬЕ С ОТЛОЖНЫМ ВОРОТНИКОМ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: потайная застежка-молния длиной 25 см, подкладочная ткань, косая бейка.

- ЕСЛИ НА ЛЕКАЛАХ ДВОЙНОЙ КОНТУР, ТО ЛЕКАЛА ДАНЫ С ПРИПУСКАМИ НА ШВЫ,

- ЕСЛИ КОНТУР ОДИНАРНЫЙ, ТО ЛЕКАЛА ДАНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см.

- ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ВСЕГО, РАСПЕЧАТАЙТЕ БУМАЖНЫЕ ВЫКРОЙКИ И РАЗЛОЖИТЕ ИХ НА ШИРИНУ ТКАНИ (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫЯСНИТЬ, СКОЛЬКО МАТЕРИАЛА ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ.

- ПРИ СТАЧИВАНИИ ДЕТАЛЕЙ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА  НАДСЕЧКИ  -  ОНИ ДОЛЖНЫ СОВПАДАТЬ!

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Верхний воротник – 1 деталь

2. Нижний воротник – 2 детали

3. Клин – 6 деталей

4. Средняя часть спинки – 2 детали

5. Боковая часть спинки – 2 детали

6. Боковая часть полочки – 2 детали

7. Центральная часть полочки – 2 детали

ИЗ КЛЕЕВОЙ: верхний воротник.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

1. Продублировать клеевой верхний воротник.

2. Притачать клин к центральной части полочки, шов притачивания обметать на 4 см выше надсечки. Стачать средний срез полочки и боковой срез клина. Обметать средний шов и боковой срез клина. Заутюжить средний шов полочки, приутюживая клин.

3. Притачать клин к боковой части полочки, шов притачивания обметать на 4 см выше надсечки. Стачать рельефный шов полочки и боковой срез клина. Обметать рельефный шов полочки и заутюжить, приутюживая клин.

4. Притачать клин к средней части спинки, шов притачивания обметать выше надсечки на 4 см. Стачать средний срез спинки и боковой срез клина. Обметать средний шов спинки и заутюжить, приутюживая клин.

5. Притачать клин к боковой части спинки, шов притачивания обметать выше надсечки на 4 см. Стачать рельефные швы спинки и боковой срез клина. Обметать рельефный шов и заутюжить, приутюживая клин.

6. Стачать и разутюжить средний шов нижнего воротника. Обтачать нижний воротник верхним воротником, воротник вывернуть и приутюжить.

7. Сложить и заутюжить косую бейку вдоль посредине. Обтачать косой бейкой пройму полочки и спинки.

8. Обметать боковые срезы. Стачать и разутюжить боковые швы платья, оставляя в левом боковом шве разрез для молнии. Втачать молнию.

9. Обметать, стачать и разутюжить плечевые швы платья.

10. Нижний воротник втачать в горловину, подвернуть открытый срез верхнего воротника и настрочить в шов втачивания нижнего воротника.

11. Обметать нижний срез платья, подогнуть и настрочить на расстоянии 1 см от нижнего края.

Практическая работа:

Демонстрация компьютерного журнала мод, изучение его возможностей.

Самостоятельная работа учащихся по "перелистыванию" журнала и внесению корректировок по своим меркам.

5. Подведение итога занятия.

Вопрос: В чем заключается эффективность компьютерного журнала мод? Ответы:

1) Удобство хранения;

2) Компьютерный журнал моделей избавляет нас от рутинной ручной работы по изготовлению выкроек и ее последующей корректировке.