Приложение 8а.

Экспериментальные творческие задачи с экологической направленностью.

Пример:

К катастрофическим  последствиям приводит попадание нефтепродуктов в водоемы. Страдают от этого не только реки и озера, но и целые области Мирового океана. В подтверждение приведем выдержку из дневника Тура Хейердала:  «Под вечер гладкое море было сплошь покрыто коричневыми и черными комками асфальта, окруженными чем-то вроде мыльной пены, а местами поверхность воды отливала всеми цветами радуги, как от бензина».

Конечно, чтобы ожили реки и моря, нужно прежде всего перекрыть источник сбросов. Вместе с тем необходимо очистить от нефти уже сильно загрязненные области Мирового океана.

Подумайте, какими способами это можно сделать?  Проверьте ваши идеи на опыте.

ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ.

По поверхности воды нефть растекается тонкой пленкой, что очень затрудняет ее сбор. Необходимо разрушить пленку. Это можно сделать, если нефть с поверхности воды перейдет в какую-либо твердую или газообразную композицию.

В литературе описаны два способа.

Поглощение нефти кусочками плавающего на ее поверхности твердого сорбента (поглотителя), не смачиваемого водой. Такой сорбент разработан в Японии, он производится из рисовой шелухи, специальным способом обработанной.

Образование пены при пропускании через загрязненную воду пузырьков воздуха.

Этот способ разработан российским изобретателем М. С. Харченко.

В качестве примера можно провести два опыта.

В стеклянный стакан (примерно на две трети объема) налить воду и  небольшое количество нефти, чтобы создать пленку толщиной 1-2 мм. На поверхность нефти насыпать кусочки пенопласта диаметром 3-6мм., которые быстро пропитываются нефтью. После их уборки нефтяная  пленка  с поверхности воды практически исчезает.

В небольшой стеклянный  стакан (примерно на две трети объема) налить воду и небольшое количество нефти, чтобы создать пленку, толщиной 2-3мм.          Стакан поместить в стеклянный кристаллизатор и пропустить  через содержимое ток воздуха из аквариумного  микрокомпрессора.  Образуется  пена, которая переливается из стакана в кристаллизатор; в результате нефть с поверхности воды удаляется.